Qwen3.5-0.8B中的VL部分

一、结构组成

1.1 模型组成

按照输入和功能的不同，可以将Qwen3.5-0.8B分为3个部分（参考ONNX）：

lembed tokens：通过look up词表，将token id转换为embedding

lvision encoder：由3D CNN+12层encoder + projector组成，配合预处理脚本，将image（video）转换为embedding，并对齐到text embedding的语义空间

ldecoder model merged：由24层decoder（full attention或linear attention）组成，对visual embedding + text embedding进行自回归预测

1.2 其他部分

在模型本身结构之外，VL部分还需要Image和Video的预处理模块：

lvideo_processing_qwen3_vl.py：视频采样，把连续视频离散化成一串有时间顺序的帧，再切分成多个patch，供vision encoder处理

limage_processing_qwen2_vl.py：图片预处理，包含图片的resize、rescale、normalize、补帧、切分patch等处理，将图片转化成vision encoder的输入格式

二、多模态与text的融合方式

参考源码，图片（视频）和text之间的融合，我认为需要经过以下3个方面：

- embedding生成：生成图片（视频）的embedding，并对齐到text embedding的语气空间，让模型能够看懂图片（视频）

- input合并：用图片（视频）的embedding替换prompt中的占位符，将图片（视频）和文本的embedding一起输入给LLM

- M-RoPE位置编码：由于图片token由二维的patch组成、视频在图片的基础上还有时间维度T，因此需要3维position_ids（T、H、W）和M-RoPE，为LLM提供多模态token的统一位置信息

2.1 embedding生成

1.预处理图片（视频输入会先采样成图片），将图片拆分成多个patch，每个patch的形状是[2, 16, 16]

2.将所有patch的张量输入3D CNN+12层encoder，每个patch得到768维表示

3.每2*2=4个patch为一组进行concat，作为一个video token（visual token）

4.每个visual token经过Linear(768*4, 768*4) + GELU + Linear(768*4, 1024)，将visual token embedding的语义空间对齐到text token（text token的维度是1024）

2.2 input合并

1.在chat_template中，预先使用占位符占位：

l图片占位符：<|vision_start|><|image_pad|><|vision_end|>

l视频占位符：<|vision_start|><|video_pad|><|vision_end|>

2.处理图片or视频，算出具体需要的visual token数

3.将图片or视频占位符扩展成需要的visual token数。对于视频来说，会按照时间维度展开，每个时间块一组，例如：

l假设输入视频采样后有4帧，因为每个patch在时间维度的大小=2，所以输入视频会被拆分成4/2=2个时间块

l视频占位符<|video_pad|>被扩展成：

<timestamp1><|vision_start|>...<|video_pad|>...<|vision_end|>

<timestamp2><|vision_start|>...<|video_pad|>...<|vision_end|>

4.使用tokenizer，将prompt转换成input_ids。至此，inpu_ids包含：

ltext token

l占位符 token

l时间戳 token

5.用mm_token_type_ids（0、1、2），标注不同token的类别：

limage_pad：1

lvideo_pad：2

l其他：0

6.look up词表，按照text LLM的方式，将整体input_ids转换成embedding，维度为1024

7.对图片or视频继续处理并输入到vision encoder，生成embedding并对齐到text embedding语义空间，得到visual embedding

8.根据标记，用visual embedding替换对应的图片or视频占位符

9.输入到LLM中进行自回归预测

2.3 M-RoPE位置编码

1.M-RoPE编码是在RoPE的基础上，把3组position_ids（T、H、W）分别映射成频率相位，再交错混合到qk分量中，来适配3维的position_ids

2.在自回归预测中，计算visual token + text token所组成的完整prompt的position_ids。每个token的position_id是一个三元组(T, H, W），一个batch内所有token所组成的position_ids的形状是[3, B, seq_len]，其中:

l3表示T、H、W三维空间，因为visual token具有时间维度信息

l(T, H, W)表示当前token位于第T个时间维度、第H个图像高、第W个图像宽

lseq_len = visual token数 + text token数（包括特殊token）

ltext没有时间维度信息，他的T、H、W都是它在input_ids中所处的位置（3个维度取值相同）

3.在完整的prompt中，按照token类别，将prompt划分成多个视觉块和文本块，分别计算position_ids：

- 视觉块：连续的image/video pad token组成

- 文本块：连续的text token组成（包含vision_start/end、timestamp token）

并通过维护全局变量current_pos来确定每个块的初始位置，例如：

- 假设当前current_pos = 20

  - 当前是视觉块，那么该视觉块内所有visual token的position_ids：

    - T = 20

    - H = 20 ~ (20 + grid_thw[1] / merge_size – 1)

    - W = 20 ~ (20 + grid_thw[2] / merge_size – 1)

    - 更新current_pos += max(grid_thw[1], grid_thw[2]) // merge_size = 36

    - 注：

merge_size = 2

grid_thw是raw patch组成的网格尺寸，形状为[T, H, W]

grid_thw[1] = 图片在H维度上的patch数 = 2 * 图片在H维度上的token数

grid_thw[2] = 图片在W维度上的patch数 = 2 * 图片在W维度上的token数

  - 当前是文本块，假设包含3个token A、B、C，那么文本块内所有text token的position ids：

    - token A：(20, 20, 20)

    - token B：(21, 21, 21)

    - token C：(22, 22, 22)

    - 更新current_pos += 3 = 23

4.得到3维position_ids后，计算M-RoPE：

a.源码中config设置head_dim = 256，mrope_section = [11, 11, 10]，具体来说：

- qk分量的维数 = 256

- mrope_section控制各个T、H、W在qk分量中的旋转频率的频率槽位（1频率槽位=2维，即RoPE中旋转矩阵theta中的参数i）

- mrope_section[0] = 11：qk分量中11个频率槽位（11*2=22个维数）负责时间维度T的旋转

- mrope_section[1] = 11：qk分量中11个频率槽位（11*2=22个维数）负责图像高度H的旋转

- mrope_section[2] = 10：qk分量中11个频率槽位（10*2=20个维数）负责图像宽度W的旋转

因此，也可以看出，T、H、W共导致qk分量256维中的22+22+20=64维进行旋转，剩余的256-64=192维不变

b.此外，qk分量中T、H、W对应的11、11、10个频率槽位是交错分布的，具体来说：

- 参加旋转的qk分量的前64维的频率槽位分布是：T、H、W、T、H、W、…

- 交错分布是为了在顺序上，让低维数的T、H、W相邻、让高维数的T、H、W相邻，保证T、H、W三个轴的位置信息更均匀地注入

c.对T、H、W三种的频率槽位分别生成相位，然后混合成统一的M-RoPE cos/sin，用于旋转qk分量的前64维。计算过程与RoPE类似，这里不再赘述

三、VL部分推理说明

3.1 VL部分推理整体流程

Qwen3.5-0.8B图片（视频）编码的总体流程：

1.图片（视频）张量预处理

2.reshape图片（视频）成多个patch

3.输入到3D CNN+12层encoder

4.merger每2*2个patch的hidden_state

5.对齐到text embedding空间

6.插入input embedding，与text embedding一起输入到模型主干进行自回归预测

3.2 详细过程

输入以视频为例，假设输入的视频共有20帧、每帧原始分辨率为300*500，且原视频的metadata.fps = 4

源码位于Transformers/models/qwen3_vl/video_processing_qwen3_vl.py

3.2.1 预处理

1.源码中默认视频采样参数FPS=2，输入视频被采样后，得到10帧视频帧，每帧shape=[3, 300, 500]

2.插入时间维度T，得到所有帧的张量shape=[B, T, C, H, W]，其中：

lB = 1

lT = 10

lC = 3

lH = 300

lW = 500

3.resize每帧图片的大小，将H、W调整成能被patch_size*merge_size整除的数值，方便后续将每帧图片切分成一个个patch，张量shape=[1, 10, 3, 288, 512]，其中

lpath_size = 16，切分后每个patch的大小为[2, 16, 16]，其中第0维的2表示patch的时间维度

lmerge_size = 2，后续每2*2个patch的hidden_state被融合成1个embedding

4.进行rescale + normalize，将张量元素的取值从[0, 255]变换到[-1, 1]，张量shape不变

5.检查时间维度T能否被temporal_patch_size整除。若不能，则复制最后一帧（T维度+1）。这里T能被整除，张量shape不变

ltemporal_patch_size：2，表示每个patch的时间维度为2

6.将张量切分成一个个patch，每个patch的形状为[2, 16, 16]，可以切分出的patch个数的形状是[5, 18, 32]，共2880个raw video patch，具体来说：

l时间维度：T/2 = 10/2 =5

l高：H/16 = 288/16 = 18

l宽：W/16 = 512/16 = 32

张量shape从[1, 10, 3, 288, 512]转变成[1, 2880, 1536]，称为pixel_values，作为vision encoder的输入。以下是vision_encoder.onnx的截图：

3.2.2 vision encoder部分

1.pixel_values首先经过3D CNN，将每个patch从1536维转换成768维，输出hidden_state的shape=[1, 2880, 768]，具体而言：

lConv3D(input_channel=3, ouput_channel=768, kernel=(2, 16, 16), stride=(2, 16, 16))

值得注意的是，kernel size和patch的shape相同，并且stride等于kernel size，相当于3D CNN逐个扫描每个patch，做一次加权求和。因此，在ONNX中，使用Linear进行等价替换：

2.给hidden_state逐元素加上位置编码pos_embeds，具体而言

lpos_embeds是可学习的参数

lpos_embeds初始shape = [num_position_embeddings, hidden_size]，其中num_position_embeddings = 2304，hidden_size = 768

lpos_embeds经过插值处理，转变成和hidden_state一样的shape

3.将加上pos_embeds后的hidden_state输入到12层encoder中，输出张量shape=[1, 2880, 768]，其中encoder：

lhidden_size = 768

lnum_heads = 12

lhead_dim = 64

lrotary_pos_dim = 32

4.对encoder的last_hidden_state进行LayerNormal，然后merge每merge_size*merge_size个patch的last_hidden_state，具体来说：

lmerge_size = 2

l执行.view(-1, 3072)

l相当于把4个连续的patch拼成1个video token

输出张量pooler_output的shape从[1, 2880, 768]转换成[1, 720, 3072]

5.将merge后的pooler_output输入到projector中，对齐到text embedding的语义空间，得到最终用输出image_features，具体来说：

lprojector = Linear(3072, 3072) + GELU + Linear(3072, 1024)

l1024是text embedding的维度

四、补充

1.图片、视频处理的区别

l图片

¡时间维度T = 1

¡由于patch的时间维度为2，因此要将T从1扩展到2

l视频

¡时间维度T = 采样后的帧数

¡若T不能被2整除，则复制最后一帧

¡视频采样后走的还是图片的处理脚本

2.VL部分的位置编码

a.patch的位置编码

i.输入到encoder之前，给每个patch加入位置信息

ii.本身是可学习参数，处理后的shape与3D CNN相同，和3D CNN的输出进行逐元素add

iii.初始的形状由config定义，为[2304, 768]，对patch的H、W维度进行线性插值，对patch的时间维度进行repeat

b.encoder的位置编码vision rotary

i.vision rotary先把H、W坐标编码成一套二维空间RoPE相位，再用这套相位统一旋转每个head的qk分量，提供位置信息（二维）

ii.按照时间维度分开，依次对每个时间维度下的patch进行处理

iii.源码中config设置head_dim = 64，H、W在qk分量中旋转的频率槽位分别为16，（1频率槽位=2维）

iv.旋转qk分量

c.补充：

i.VL部分内的2个位置编码都没有显式地学习时间维度T的位置信息

ii.时间维的位置（3D位置编码）是在LLM侧的M-RoPE完成的

iii.VL部分的vision rotary与LLM侧的M-RoPE不同，vision rotary中的H、W旋转频率槽位不是交错分布的，而M-RoPE的T、H、W是交错分布的

Qwen3.5-0.8B中的VL部分

一、结构组成

1.1 模型组成

按照输入和功能的不同，可以将Qwen3.5-0.8B分为3个部分（参考ONNX）：

lembed tokens：通过look up词表，将token id转换为embedding

lvision encoder：由3D CNN+12层encoder + projector组成，配合预处理脚本，将image（video）转换为embedding，并对齐到text embedding的语义空间

ldecoder model merged：由24层decoder（full attention或linear attention）组成，对visual embedding + text embedding进行自回归预测

1.2 其他部分

在模型本身结构之外，VL部分还需要Image和Video的预处理模块：

lvideo_processing_qwen3_vl.py：视频采样，把连续视频离散化成一串有时间顺序的帧，再切分成多个patch，供vision encoder处理

limage_processing_qwen2_vl.py：图片预处理，包含图片的resize、rescale、normalize、补帧、切分patch等处理，将图片转化成vision encoder的输入格式

二、多模态与text的融合方式

参考源码，图片（视频）和text之间的融合，我认为需要经过以下3个方面：

- embedding生成：生成图片（视频）的embedding，并对齐到text embedding的语气空间，让模型能够看懂图片（视频）

- input合并：用图片（视频）的embedding替换prompt中的占位符，将图片（视频）和文本的embedding一起输入给LLM

- M-RoPE位置编码：由于图片token由二维的patch组成、视频在图片的基础上还有时间维度T，因此需要3维position_ids（T、H、W）和M-RoPE，为LLM提供多模态token的统一位置信息

2.1 embedding生成

1.预处理图片（视频输入会先采样成图片），将图片拆分成多个patch，每个patch的形状是[2, 16, 16]

2.将所有patch的张量输入3D CNN+12层encoder，每个patch得到768维表示

3.每2*2=4个patch为一组进行concat，作为一个video token（visual token）

4.每个visual token经过Linear(768*4, 768*4) + GELU + Linear(768*4, 1024)，将visual token embedding的语义空间对齐到text token（text token的维度是1024）

2.2 input合并

1.在chat_template中，预先使用占位符占位：

l图片占位符：<|vision_start|><|image_pad|><|vision_end|>

l视频占位符：<|vision_start|><|video_pad|><|vision_end|>

2.处理图片or视频，算出具体需要的visual token数

3.将图片or视频占位符扩展成需要的visual token数。对于视频来说，会按照时间维度展开，每个时间块一组，例如：

l假设输入视频采样后有4帧，因为每个patch在时间维度的大小=2，所以输入视频会被拆分成4/2=2个时间块

l视频占位符<|video_pad|>被扩展成：

<timestamp1><|vision_start|>...<|video_pad|>...<|vision_end|>

<timestamp2><|vision_start|>...<|video_pad|>...<|vision_end|>

4.使用tokenizer，将prompt转换成input_ids。至此，inpu_ids包含：

ltext token

l占位符 token

l时间戳 token

5.用mm_token_type_ids（0、1、2），标注不同token的类别：

limage_pad：1

lvideo_pad：2

l其他：0

6.look up词表，按照text LLM的方式，将整体input_ids转换成embedding，维度为1024

7.对图片or视频继续处理并输入到vision encoder，生成embedding并对齐到text embedding语义空间，得到visual embedding

8.根据标记，用visual embedding替换对应的图片or视频占位符

9.输入到LLM中进行自回归预测

2.3 M-RoPE位置编码

1.M-RoPE编码是在RoPE的基础上，把3组position_ids（T、H、W）分别映射成频率相位，再交错混合到qk分量中，来适配3维的position_ids

2.在自回归预测中，计算visual token + text token所组成的完整prompt的position_ids。每个token的position_id是一个三元组(T, H, W），一个batch内所有token所组成的position_ids的形状是[3, B, seq_len]，其中:

l3表示T、H、W三维空间，因为visual token具有时间维度信息

l(T, H, W)表示当前token位于第T个时间维度、第H个图像高、第W个图像宽

lseq_len = visual token数 + text token数（包括特殊token）

ltext没有时间维度信息，他的T、H、W都是它在input_ids中所处的位置（3个维度取值相同）

3.在完整的prompt中，按照token类别，将prompt划分成多个视觉块和文本块，分别计算position_ids：

- 视觉块：连续的image/video pad token组成

- 文本块：连续的text token组成（包含vision_start/end、timestamp token）

并通过维护全局变量current_pos来确定每个块的初始位置，例如：

- 假设当前current_pos = 20

  - 当前是视觉块，那么该视觉块内所有visual token的position_ids：

    - T = 20

    - H = 20 ~ (20 + grid_thw[1] / merge_size – 1)

    - W = 20 ~ (20 + grid_thw[2] / merge_size – 1)

    - 更新current_pos += max(grid_thw[1], grid_thw[2]) // merge_size = 36

    - 注：

merge_size = 2

grid_thw是raw patch组成的网格尺寸，形状为[T, H, W]

grid_thw[1] = 图片在H维度上的patch数 = 2 * 图片在H维度上的token数

grid_thw[2] = 图片在W维度上的patch数 = 2 * 图片在W维度上的token数

  - 当前是文本块，假设包含3个token A、B、C，那么文本块内所有text token的position ids：

    - token A：(20, 20, 20)

    - token B：(21, 21, 21)

    - token C：(22, 22, 22)

    - 更新current_pos += 3 = 23

4.得到3维position_ids后，计算M-RoPE：

a.源码中config设置head_dim = 256，mrope_section = [11, 11, 10]，具体来说：

- qk分量的维数 = 256

- mrope_section控制各个T、H、W在qk分量中的旋转频率的频率槽位（1频率槽位=2维，即RoPE中旋转矩阵theta中的参数i）

- mrope_section[0] = 11：qk分量中11个频率槽位（11*2=22个维数）负责时间维度T的旋转

- mrope_section[1] = 11：qk分量中11个频率槽位（11*2=22个维数）负责图像高度H的旋转

- mrope_section[2] = 10：qk分量中11个频率槽位（10*2=20个维数）负责图像宽度W的旋转

因此，也可以看出，T、H、W共导致qk分量256维中的22+22+20=64维进行旋转，剩余的256-64=192维不变

b.此外，qk分量中T、H、W对应的11、11、10个频率槽位是交错分布的，具体来说：

- 参加旋转的qk分量的前64维的频率槽位分布是：T、H、W、T、H、W、…

- 交错分布是为了在顺序上，让低维数的T、H、W相邻、让高维数的T、H、W相邻，保证T、H、W三个轴的位置信息更均匀地注入

c.对T、H、W三种的频率槽位分别生成相位，然后混合成统一的M-RoPE cos/sin，用于旋转qk分量的前64维。计算过程与RoPE类似，这里不再赘述

三、VL部分推理说明

3.1 VL部分推理整体流程

Qwen3.5-0.8B图片（视频）编码的总体流程：

1.图片（视频）张量预处理

2.reshape图片（视频）成多个patch

3.输入到3D CNN+12层encoder

4.merger每2*2个patch的hidden_state

5.对齐到text embedding空间

6.插入input embedding，与text embedding一起输入到模型主干进行自回归预测

3.2 详细过程

输入以视频为例，假设输入的视频共有20帧、每帧原始分辨率为300*500，且原视频的metadata.fps = 4

源码位于Transformers/models/qwen3_vl/video_processing_qwen3_vl.py

3.2.1 预处理

1.源码中默认视频采样参数FPS=2，输入视频被采样后，得到10帧视频帧，每帧shape=[3, 300, 500]

2.插入时间维度T，得到所有帧的张量shape=[B, T, C, H, W]，其中：

lB = 1

lT = 10

lC = 3

lH = 300

lW = 500

3.resize每帧图片的大小，将H、W调整成能被patch_size*merge_size整除的数值，方便后续将每帧图片切分成一个个patch，张量shape=[1, 10, 3, 288, 512]，其中

lpath_size = 16，切分后每个patch的大小为[2, 16, 16]，其中第0维的2表示patch的时间维度

lmerge_size = 2，后续每2*2个patch的hidden_state被融合成1个embedding

4.进行rescale + normalize，将张量元素的取值从[0, 255]变换到[-1, 1]，张量shape不变

5.检查时间维度T能否被temporal_patch_size整除。若不能，则复制最后一帧（T维度+1）。这里T能被整除，张量shape不变

ltemporal_patch_size：2，表示每个patch的时间维度为2

6.将张量切分成一个个patch，每个patch的形状为[2, 16, 16]，可以切分出的patch个数的形状是[5, 18, 32]，共2880个raw video patch，具体来说：

l时间维度：T/2 = 10/2 =5

l高：H/16 = 288/16 = 18

l宽：W/16 = 512/16 = 32

张量shape从[1, 10, 3, 288, 512]转变成[1, 2880, 1536]，称为pixel_values，作为vision encoder的输入。以下是vision_encoder.onnx的截图：

3.2.2 vision encoder部分

1.pixel_values首先经过3D CNN，将每个patch从1536维转换成768维，输出hidden_state的shape=[1, 2880, 768]，具体而言：

lConv3D(input_channel=3, ouput_channel=768, kernel=(2, 16, 16), stride=(2, 16, 16))

值得注意的是，kernel size和patch的shape相同，并且stride等于kernel size，相当于3D CNN逐个扫描每个patch，做一次加权求和。因此，在ONNX中，使用Linear进行等价替换：

2.给hidden_state逐元素加上位置编码pos_embeds，具体而言

lpos_embeds是可学习的参数

lpos_embeds初始shape = [num_position_embeddings, hidden_size]，其中num_position_embeddings = 2304，hidden_size = 768

lpos_embeds经过插值处理，转变成和hidden_state一样的shape

3.将加上pos_embeds后的hidden_state输入到12层encoder中，输出张量shape=[1, 2880, 768]，其中encoder：

lhidden_size = 768

lnum_heads = 12

lhead_dim = 64

lrotary_pos_dim = 32

4.对encoder的last_hidden_state进行LayerNormal，然后merge每merge_size*merge_size个patch的last_hidden_state，具体来说：

lmerge_size = 2

l执行.view(-1, 3072)

l相当于把4个连续的patch拼成1个video token

输出张量pooler_output的shape从[1, 2880, 768]转换成[1, 720, 3072]

5.将merge后的pooler_output输入到projector中，对齐到text embedding的语义空间，得到最终用输出image_features，具体来说：

lprojector = Linear(3072, 3072) + GELU + Linear(3072, 1024)

l1024是text embedding的维度

四、补充

1.图片、视频处理的区别

l图片

¡时间维度T = 1

¡由于patch的时间维度为2，因此要将T从1扩展到2

l视频

¡时间维度T = 采样后的帧数

¡若T不能被2整除，则复制最后一帧

¡视频采样后走的还是图片的处理脚本

2.VL部分的位置编码

a.patch的位置编码

i.输入到encoder之前，给每个patch加入位置信息

ii.本身是可学习参数，处理后的shape与3D CNN相同，和3D CNN的输出进行逐元素add

iii.初始的形状由config定义，为[2304, 768]，对patch的H、W维度进行线性插值，对patch的时间维度进行repeat

b.encoder的位置编码vision rotary

i.vision rotary先把H、W坐标编码成一套二维空间RoPE相位，再用这套相位统一旋转每个head的qk分量，提供位置信息（二维）

ii.按照时间维度分开，依次对每个时间维度下的patch进行处理

iii.源码中config设置head_dim = 64，H、W在qk分量中旋转的频率槽位分别为16，（1频率槽位=2维）

iv.旋转qk分量

c.补充：

i.VL部分内的2个位置编码都没有显式地学习时间维度T的位置信息

ii.时间维的位置（3D位置编码）是在LLM侧的M-RoPE完成的

iii.VL部分的vision rotary与LLM侧的M-RoPE不同，vision rotary中的H、W旋转频率槽位不是交错分布的，而M-RoPE的T、H、W是交错分布的